Приложение № 1

к договору оферты по техническому обслуживанию домофонного оборудования

Перечень работ по техническому обслуживанию домофонного оборудования

| № п/п | Оборудование | Выполняемые работы | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вызывной блок домофона: | Проверка внешнего вида, состояния крепежа и состояния встроенной телекамеры; | Ежеквартально |
|  |  | Проверка качества вызова и связи с абонентом; |  |
|  |  | При необходимости подтяжка креплений, проведение регулировочных работ или замена неисправного оборудования. |  |
| 2 | Кнопка открывания обще подъездной двери: | Проверка работоспособности кнопки; | Ежеквартально |
|  |  | Проверка наличия подсветки; |  |
|  |  | При необходимости замена неисправного оборудования и проводки. |  |
| 3 | Электромагнитный замок: | Проверка состояния крепления электромагнитного замка и якоря; | Ежеквартально |
|  |  | Проверка правильности прилегания якоря к электромагнитному замку; |  |
|  |  | Проверка времени отключения электромагнитного замка при открывании двери ключом; |  |
|  |  | Проверка открывания двери кнопкой аварийного выхода; |  |
|  |  | При необходимости подтяжка креплений, проведение регулировочных работ или замена неисправного оборудования. |  |
| 4 | Доводчик: | Проверка прочности крепления корпуса; | Ежеквартально |
|  |  | Проверка состояния лапок, прочность их крепления в местах соединения; |  |
|  |  | Проверка работы доводчика; |  |
|  |  | Подтяжка креплений, проведение регулировочных работ или замена неисправного оборудования. |  |
| 5 | Дверь: | Проверка прилегания двери к дверному коробу и наличия деформаций; | Ежеквартально |
|  |  | Проверка состояния петель; |  |
|  |  | Проверка прочности крепления ручки открывания; |  |
|  |  | Проверка наличия информационных материалов; |  |
|  |  | При необходимости рихтовка деформированных мест, регулировка электромагнитного замка, смазка петель, подтяжка креплений, установка Шильды; |  |
|  |  | Окраска двери при наличии значительных площадей, пораженных коррозией; | Ежегодно, в период с мая по сентябрь |
| 6 | Коммутатор и блоки питания: | Проверка крепления коммутатора и блока питания, подтяжка. Проведение регулировочных работ или замена неисправного оборудования. | Ежеквартально |
| 7 | Кабельная магистраль: | Проверка коммутационных коробок и состояния кабельной магистрали в слаботочных щитках; | Ежеквартально |
|  |  | Подтяжка креплений, проведение регулировок и замена неисправного оборудования/проводки. |  |
| 8 | АК «Умный домофон» | Автоматическое выявление неисправностей АКБД программными средствами | Ежедневно |
|  |  | Проверка наличия видеоархивов на АКУД | Еженедельно или по заявке Заказчика |
|  |  | Проверка соответствия изображения с телекамер эталонному изображению с разрешением 976(H)×582(V) пикселей |  |
|  |  | Проверка и при необходимости замена слаботочных коммуникаций АКБД | Ежеквартально |